| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/69 9 April 2009 RUSSIAN Original: |  |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок восьмая сессия

Женева, 23–26 июня 2009 года

Пункт 4.2.22 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 3 к Правилам № 108

(пневматические шины с восстановленным протектором для автотранспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части /

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят пятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2008/4, который воспроизведен в приложении II к докладу.  Он представляется на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/65, пункт 50).

GE.09-21484 (R)    200509    200509

Пункт 1 изменить следующим образом (включая добавление новой сноски, обозначенной двумя звездочками):

"1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила распространяются на производство пневматических шин с восстановленным протектором, предназначенных преимущественно для транспортных средств категорий M1, N1, O1 и O2. */ **/  Однако они не применяются к производству:

1.1	шин с восстановленным протектором, способных выдерживать скорости меньше 120 км/ч или свыше 240 км/ч;

1.2	шин, на которых изначально не было указано обозначений скорости и/или индексов нагрузки;

1.3	шин, которые изначально были изготовлены без официального утверждения по типу конструкции и без нанесения знака "Е" или "е";

1.4	шин, предназначенных для оснащения автомобилей, произведенных до 1939 года;

1.5	шин, предназначенных исключительно для соревнований или для внедорожного использования и имеющих соответствующую маркировку;

1.6	шин, предназначенных для использования в качестве запасных шин временного пользования типа "Т".

__________

*/	В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1 с последними поправками на основании Amend.4).

**/	Настоящими правилами устанавливаются требования в отношении шин как элемента оборудования.  Ими не ограничивается их установка на ту или иную категорию транспортных средств".

- - - - -

/	 В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006 — 2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.