| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2001/56 24 août 2001 FRANÇAIS Original : ANGLAIS et FRANCAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)
(Cent vingt-cinquième session, 6-9 novembre 2001,
point 5.2.8. de l’ordre du jour)

- PROPOSITION DE PROJET DE COMPLEMENT 4 AU REGLEMENT No 39

- (Indicateurs de vitesse)

Transmis par le Groupe de travail des dispositions

générales de sécurité (GRSG)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRSG à sa quatre-vingtième session et il est transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1.  Il a été établi sur la base du texte reproduit dans le rapport de la session (TRANS/WP.29/GRSG/59, par. 46).

__________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

GE.01-

Paragraphe 1., modifier comme suit (y compris l'addition de la nouvelle note 1/) :

"1.	DOMAINE D'APPLICATION

Le présent Règlement s'applique à l'homologation de véhicules des catégories L, M et N. 1/

__________________

1/  Selon la définition de l'annexe 7 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2)."

Paragraphe 2.5., le renvoi à la note */ et la note */, renuméroter note 2/.

Paragraphe 4.4.1., le renvoi à la note 1/ et la note 1/ (ancienne), renuméroter note 3/.

Paragraphe 5.1.5., à supprimer.

Annexe 3, paragraphe 2., modifier comme suit :

“........

Dans le cas de véhicules des catégories M et N :

0 < (V1 – V2) < 0,1 V2 + 6 km/h;

Dans le cas de véhicules des catégories L3, L4 et L5:

0 < (V1 – V2) < 0,1 V2 + 8 km/h;

Dans le cas de véhicules des catégories L1 and L2:

0 < (V1 – V2) < 0,1 V2 + 4 km/h.”

________