|  | Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономический и Социальный Совет |  | Distr.: General 6 February 2023 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Восемьдесят восьмая сессия

Женева, 25–28 апреля 2023 года

Пункт 6 a) предварительной повестки дня

Правила ООН, касающиеся установки: 
Правила № 48 ООН (установка устройств освещения 
и световой сигнализации)

Предложение по дополнению к поправкам серий 06, 07 и 08 к Правилам № 48 ООН

Представлено экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) с целью допущения использования логотипов площадью менее 5 см2. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/5/Rev.2 и GRE-85-26. Предлагаемые изменения к существующему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 5.5.5 изменить следующим образом:

«5.5.5		В случае огней с логотипом изготовителя действуют следующие условия:

a)	Допускается использование логотипов площадью не более 5 см².

b)	Использование логотипов изготовителя площадью свыше 5 см², но не более 100 см² допускается только в следующих местах:

в задней части транспортного средства: может быть установлено только два боковых логотипа (по одному с каждой стороны) или один центральный логотип в задней части транспортного средства; и/или

в передней части транспортного средства: может быть установлено только два боковых логотипа (по одному с каждой стороны) или один центральный логотип в передней части транспортного средства.

c)	Использование всех других логотипов, не являющихся логотипами изготовителя транспортного средства или изготовителя кузова, запрещены».

II.	Обоснование

1.	Определение «логотипа изготовителя» исключает использование торговых марок огней или товарных знаков изготовителя, наносимых на видимую поверхность огней на протяжении десятилетий без каких-либо претензий в плане безопасности дорожного движения. Введение требований к логотипам в качестве дополнения к существующим правилам ООН означает, что изготовителям компонентов придется удалять торговые марки/логотипы в своих конструкциях с образцов после того, как возникает необходимость изменения их официальных утверждений или они обращаются за предоставлением официальных утверждений на основании 
Правил № 148 ООН в отношении огней, которые официально утверждены на основании предыдущих правил ООН, например № 7. Это влечет за собой расходы на модификацию средств производства без какой-либо пользы для безопасности дорожного движения.

Изображение
Примеры логотипов

Изображение из YouTube: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=6vHo5WWqfwI&feature=youtu.be.

Источник видео: «Aуди».

Источник изображения: «Пол Генри-Maта»/«Вольво Карз».

2.	Поскольку в нынешнем тексте поправок серии 01 к Правилам № 148 ООН и соответствующих поправок к Правилам №48 ООН допускается использование только официальных логотипов/торговых марок, подобные надписи или графические изображения в будущем будут запрещены. Настоящее предложение нацелено на то, чтобы допустить использование этих графических изображений в весьма ограниченном порядке в дополнение к официальным логотипам изготовителей.

3.	Оценка, представленная в неофициальном документе GRE-85-16, подразумевает, что небольшие конструкции не могут идентифицироваться человеческим глазом на соответствующих расстояниях, если их площадь не превышает 100 см² и они состоят их элементов размером менее 10 мм. Мы считаем, что можно сделать исключение для крайне небольших логотипов и торговых марок, поскольку они не могут идентифицироваться в качестве логотипов и, следовательно, не могут оказать негативного воздействия на безопасность дорожного движения.

4.	Наш подход заключается в том, чтобы исключить из этих требований логотипы площадью менее 5 см². Логотипы меньшей площади не могут считаться репрезентативными знаками, так как даже в непосредственной близости от транспортного средства они не видны.

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2023 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2023 год (A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.